

                              2013-3-11更新

                                                   A 版本协议

RS232/RS485串口摄像头协议
备注：1. 此协议适合30万 
                          2. 此协议适合RS232/RS485/TTL摄像头

                          3. RS232/TTL摄像头的ID号默认总是0
A 版本协议

2013-3-11更新

JZ-CAM系列被动模式通讯协议
1． 概述
JZ460具有一个标准的RS232/RS485接口，可以同时提供232电平和TTL电平的输出/输入信号，可以同PC或其他具有RS232接口的设备相连，通讯的速率可以是9600 bps，19200 bps，38400 bps，57600bps，115200bps（默认）。
2． 数据格式
JZ460与上位机间的数据按帧来传送，一共有3种帧结构：命令帧，应答帧和数据帧。
命令帧的结构是：
	数据头“U”

（1byte）
	命令字节
（1byte）
	设备ID号
（1byte）
	命令内容
（0――n byte）
	 “＃”

（1byte）


注：
1．详细命令字节见表1

2．命令内容长度由具体的命令字决定
3.  ID号范围是 0到33  ，0xff则是 任何收到改指令的摄像头都响应
        4.  命令帧用于设定模块的工作状态，和启动拍图操作
应答帧的结构是：
正确应答
	数据头“U”

（1byte）
	接收到的命令字
（1byte）
	设备ID号
（1byte）
	 “＃”

（1byte）


应答帧由接收方，在接到正确的命令帧后发送
不正确应答
	数据头“U”

（1byte）
	“？”

（1byte）
	设备ID号
（1byte）
	 “＃”

（1byte）


应答帧由接收方，在接到不正确的命令帧，或者无法执行所发命令后发送
数据帧的结构是：
	数据头“U”

（1byte）
	命令字 “F”

（1byte）
	设备ID号
（1byte）

	数据内容
最大(1028byte)
	校验字
(2Byte)


	包号
(2byte)
	包长度
最大(2byte)
	图片数据内容
 最大 (1024byte)


注：
1． 所有数据采用小端模式，（低字节在前）
2． 除最后一包数据，其余数据包都是拍图指令所设置大小字节.

3． 命令列表
表1

	命令字节
	命令内容
	说明
	举例

	H
	1Byte图象大小

“1”160X128象素

“2”320X240象素

“3”640X480象素
2byte 包大小

用十六进制表示
	拍摄一张图片,并按照指定大小分包. 
由上位机向摄像模模块发此命令进行拍图，摄像模块回复UH＃表示接到命令
30万最大分辨率640x480


	UH 0x01 2 0x00 0x02 #

十六进制（55 48 01 32 00 02 23）

ID号为1的摄像头单拍一张图片,大小为 320X240 并按照每包512字节分包.
01:ID=1
32:像素320x240

00 02：
包大小512=(0x02<<8 )| 0x00



	R
	4Byte 图象大小
(十六进制表示)

2Byte 分包数量
(十六进制表示)
	返回已拍图片大小与分包数量
由摄像头发向上位机告知图片数据的相关属性信息，
	UR 0X01 0x00 0x5C 0x00 0x00 0x2E 0x00 #

十六进制（55 52 01 00 5C 00 002E 00 23）
00 5C 00 00 为四个字节的图片长度，2E 00为两个字节的包数量
ID号为1的摄像头返回数据大小为23K,分包数量为46个包.

	E
	2Byte 包号
(十六进制表示)
	获取指定包数据
由上位机发向摄像模头索要图片数据包，
	UE 0X01 0x2E 0x00 #

十六进制（55 45 01 2E 00 23）
获取ID号为1的摄像头的第46包数据

	F
	2Byte 包号
(十六进制表示)
2Byte 这个数据包图像数据字节数(十六进制表示)
n Byte 这个包数据内容
2 Byte校验和(包总数据的校验和)
（更详细请参考：4数据接收方式
）
	摄像头返回指定包号的数据.
	UF 0X01 0x2E 0x00 0x00 0x02

.....数据内容……

0x1E 0x13
55 46 01 2E 00 00 02+图片数据+校验和

ID号为1的摄像头返回包号为46的数据,包大小为 512,校验和为 1E13.
（校验和是从U开始到校验和字节之前的所有数据累加和）

	D
	1Byte 更改后的ID号(十六进制表示)
	更改ID号

由上位机发向摄像头更改ID号
	UD 0x01 0x02 #

I号摄像头的ID号改为2
U D 0xFF 0x02 #

任何收到该指令的摄像头的ID改为2 

	I
	设置摄像头波特率的指令

‘0’,  9600

‘1’  19200

‘2’  38400

‘3’  57600

‘4’  115200

‘5’  2400

‘6’  14400
	通讯波特率设置，

例：由上位机向摄像模块

发UI 01 3＃，摄像头回复UI 01 ＃表示波特率设置成功，后以57600波特率进行后续通讯
	UI 01 3＃（55 49 01 33 23）

修改ID号为1的摄像头波特率

模块应答：

UI 01 # (55 49 01 23)

	Q


	设置摄像头压缩率

范围：

（20到250）

备注：

1. 出厂默认压缩率是150或者160

2. 压缩率越高（数值越高），图片越小，质量相对越差
	压缩率设置：

例如：上位机发送

 UQ 01 30#,摄像头回复

UQ 01#表示压缩率设置成功


	UQ 01 30#(55 51 01 30 23)

修改ID号为1的摄像头压缩率至48
模块应答：

UQ 01 #(55 51 01 23)




注：所有字母均为大写，指令可按十六进制
4． 数据接收方式
数据帧的接收时按照各数据帧的长度进行接收 , 例如：
R数据帧按10个字节接收，

即 1个字节(’U’) +1个字节(’R’) +1个字节ID  + 4个字节(图像大小) + 2个字节(分包数量) +1个字节(’#’)；

F数据帧按 9+ N个字节接收，N为所设置的图像数据字节数，

即 1个字节(’U’) +1个字节(’F’)  +1个字节ID  + 2个字节(包号) + 2个字节(包长度) + N个字节(图像数据) + 2个字节(校验和)；

5． 协议交互过程
30万像素摄像头通讯前须知：

1、摄像头上电后需初始化摄像头，耗时大概0.2S 

2、拍图延时T p ：摄像头接到拍图命令后，需耗时T p ，该延时最短为200ms 
200万像素摄像头通讯前须知：

1、摄像头上电后需初始化摄像头，耗时最短5S，最长20 S， 

2、拍图延时T p ：摄像头接到拍图命令后，需耗时T p ，该延时最短为150ms ，拍图结束后可进行数据传输，但如果需要拍摄的图片并非当前设置的幅面大小，摄像头需要重新配置，则T p 可能达到5S
3、其他命令需耗时通常100ms，最长可能达到1s

 拍摄单幅图像

功能：拍摄一幅指定大小的图像

        上位机                                          模块

发送拍摄单幅图像命令         ——————》

                           《——————           应答

                                               随后进行拍图，耗时T p
                           《——————      返回所拍图片大小与分包数量

发送请求获取指定数据包命令   ——————》           

                       《——————        应答

                                《——————       指定包数据

   举例：上位机从1号摄像头拍160X128图片并进行传输过程格式如下：

   上位机发送拍图命令：
UH 0x01 1 0x00 0x02 #（55 48 01 31 00 02 23）发送拍一张图大小为 160X128 ,分包大小为 512byte)
   模块应答：

       UH 0x01 #（55 48 01 23）应答命令帧
   模块发送图片信息 ：

       UR 0x01 0x74 0x0A 0x00 0x00 0x06 0x00 # 
 0x74 0x0A 0x00 0x00四个字节图片长度，

图片大小为 2676byte ,分包数量为6个包
   上位机发送取包命令：

       UE 0x01 0x01 0x00 #（55 45 01 01 00 23）   //请求第一包数据
   模块应答：

       UE 0x01 #（55 45 01 23）
   模块发送包数据：

//UF ID第1包 521byte
55460101000002FFD8FFE000114A464946000102030405060708090AFFDB004300100C0C0E0C0A100E0E0E1212101418281A181616183224261E283A343E3C3A34383840485C4E404458463838506E525860626868683E4E727A7064785C666864FFDB004301121212161616301A1A30644238426464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464FFC4001F0000010501010101010100000000000000000102030405060708090A0BFFC400B5100002010303020403050504040000017D01020300041105122131410613516107227114328191A1082342B1C11552D1F02433627282090A161718191A25262728292A3435363738393A434445464748494A535455565758595A636465666768696A737475767778797A838485868788898A92939495969798999AA2A3A4A5A6A7A8A9AAB2B3B4B5B6B7B8B9BAC2C3C4C5C6C7C8C9CAD2D3D4D5D6D7D8D9DAE1E2E3E4E5E6E7E8E9EAF1F2F3F4F5F6F7F8F9FAFFC4001F0100030101010101010101010000000000000102030405060708090A0BFFC400B51100020102040403040705040400010277000102031104052131061241510761711322328108144291A1B1C109233352F0156272D10A162434E125F11718191A262728292A35363738393A434445464748494A535455565758595A6364650006 //校验和
   上位机发送：

       UE  0x01 0x02 0x00 #（55 45 01 02 00 23）  //请求第二包数据
   模块应答：

       UE  0x01 #（55 45 02 23） 
   模块发送：

//UF ID第2包 521byte
554601020000027475767778797A82838485868788898A92939495969798999AA2A3A4A5A6A7A8A9AAB2B3B4B5B6B7B8B9BAC2C3C4C5C6C7C8C9CAD2D3D4D5D6D7D8D9DAE2E3E4E5E6E7E8E9EAF2F3F4F5F6F7F8F9FAFFC0001108008000A003012200021101031101FFDA000C03010002110311003F00E934E9231690CED1992793BE31C67078FA7F2AD6B70CB028906D6F4CD430C969112B16010013807BF23F9D5A2096539E9DBD686F4B19A168A28A4329EA881EC1FD8823F3AE4EE5765C230E3A1CFE35D8DE2EEB4917D4572B78A08FC3FAD6B4C3A0CD5154EB12EC5DB8C2E07183B40FE75DA57157EE1AF9A41DC293F5DA33FAD749A35CACFA7A26ECBC636B0F41938FD289AD0465B851E32DCD8C6E03F1F2C549E27404DA7FC0FF00F65A86E7E5F150247FCB58C7FE3AB56BC46326D7FE05FD28EA85D6E6ED14515914145145001451450067EB480E9539F61FCC566D94132F877308CB3B17EA38C1F7FA569EB4C0695367BE00FCC553824F2BC2523E718864C7D7271557B442C72167034BA836D1911C65DBD8703FA8A76A134912208DB05B3938AB5A3286BAB894A6E0A00FBD8EA7FF00AD5775482D255791A3C4D818393FFEAABBDF40EA58D375059ED0DC344864023DC79F9B8C7D076ED5D4D725E1CB6173A7C60270010ED9E9F313FD2BAC1850173CE2A256B21585A28A2A464738DD0B0AE4EEFA0FF76BB0EA2B9900F4 //校验和

…………………………………………………………………………………………………………
   上位机发送：

       UE  0x01 0x06 0x00 #（55 45 01 06 00 23）   //请求最后一包数据（第六包）
   模块应答：

       UE 0x01 #（55 45 01 23）

   模块发送：

//UF ID 第6包 289byte（最后一包可能不满512字节，所以发送实际所剩图片数据长度280）
55460106001801693484D20026909A696A4C93484422A1B9E262C380DC8A941A528B201B8E00AAB8342DC6A97B79FEBEE1DC7A741F9557DCCDD4D5B48ADD4648DC7D2A749E341F2C23FEFAA134B61599452091FEEA1356134D9DFAA85AB1F6C973F290A3D00A63CAF21CBB1345C761DFD98B1F32CC00F4C54A21B28C6465CFD0D57CD2E695D8EC59F3D02E16203F1A8CCAC7BFE951668CD21D87E68CD33346EA007E69334C2D49BA8B8126EA6934DC93463345C2C05A93934E0B4F0940116DA50952EDC518A0928034A0D301A5069B192034A0D301A5CD202406941A8F751BA8192E6973516EA50690C97349BA9A3EB4A0501617752649A705A784A03423C5382D481453B02815C88253C2629F8A3140AE3714B4B8A5E2810DC518A7710188 //校验和

所有数据以此方式获取。
注意：验证数据请以摄像头返回数据为准，以上数据仅参考，数据包字节总数和校验和不一定准确。
